| 75. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi E.E.T.Alanı KONU 1: LED UYGULAMALARI Trafik Işığı Yapımı |  |  |  |  | TEMRİN NO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Devremizde 5 adet led kullandık, dirençlerimiz 330 ohm. Araç kısmındaki ledlerin eksileri yani katotlarını gnd ye bağladık Kırmızı led 13, sarı led 12, yeşil led 11 nolu pine bağladık. Yaya kısmındaki Kırmızı led 10 yeşil led 9 nolu pine bağlı. Normal trafik lambası mantığı ile çalışacak. Araç trafiği akarken yaya lambası kırmızı, araç trafiği durunca yaya lambası yeşil olacak. Kodumuz yayalara yeşil araç kırmızı ile başlayacak, 5 sn sonra sarı yanacak yayalara hala kırmızı. Sarı ışık 1,5 sn yanık kalacak daha sonra araçlar yeşil olacak yayalar kırmızı olarak 10 sn bekleyecek. Sonra sarı 1.5 sn yanacak ve döngü başa dönecek. İşlem Basamakları - Devreyi proteusta (tinkercad) şekildeki gibi kurunuz. - Arduino da yukarıdaki programı yazıp proteusa atıp simülasyonu gözlemleyiniz. - Arduino’ya yükleyerek çalışmasını gözleyiniz. void setup() { pinMode(13, OUTPUT); // araç kırmızı pinMode(12, OUTPUT); // araç sarı pinMode(11, OUTPUT); // araç yeşil pinMode(10, OUTPUT); // yaya kırmızı pinMode(9, OUTPUT); // yay yeşil } void loop() { digitalWrite(10,LOW); // araç kırmızı sondur digitalWrite(12, LOW); // araç sarı sonuk digitalWrite(13, HIGH); // arac KIRMIZI yanik digitalWrite(9, HIGH); // yaya YESiL yanik delay(5000); // 5000 mS bekle digitalWrite(13, LOW); // arac KIRMIZI sonuk digitalWrite(9, LOW); // yaya YESiL sonuk digitalWrite(12, HIGH); // arac SARI yanik digitalWrite(10, HIGH); // yaya KIRMIZI yanik delay(1500); // 1500mS bekle digitalWrite(12, LOW); // arac SARI sonuk digitalWrite(11, HIGH); // arac YESiL yanik delay(10000); // 10000mS bekle digitalWrite(11, LOW); // arac YESiL sonuk digitalWrite(12, HIGH); // arac SARI yanik delay(1500); // 1500mS bekle } |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖĞRENCİNİN |  | TEMRİN | DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |
| Adı |  | Başlama Tarihi | Süre (…....) |  |  | Toplam |  |  |
| Soyadı |  | .…./.…./…… | Tertip Düzen (……) |  |  | Yazıyla |  |  |
| Sınıfı |  | Bitiş Tarihi | Teorik Bilgi (……) |  |  |  |  |  |
| No |  | .…./.…./…… | Uygulama (……) |  |  | Öğretmen İmzası |  |  |